%% 非饱和渗流场楔形体分析系统(最终修正版)

clear; clc; close all;

%% ==================== 参数优化 ====================

beta = 135 * pi/180;      % 坡脚角度(弧度)

Ks = 1e-3;                % 渗透系数(m/s)

alpha = 0.01;             % 吸力敏感系数(1/m)

q0 = -1e-4;               % 边界流量(m/s)

N_terms = 100;            % 级数项数

output_filename = '渗流场分析结果_最终版.xlsx';

%% ==================== 计算域设置 ====================

x_range = [-10, 15];      % 横向范围

y_range = [0, 10];        % 竖向范围

r_max = sqrt(15^2 + 10^2)*1.5;  % 扩展计算域

% 极坐标网格（优化网格布局）

theta = linspace(0, beta, 250);

r = linspace(0, r_max, 300);

[R, Theta] = meshgrid(r, theta);

% 直角坐标网格（加密核心区域）

x = linspace(x_range(1), x_range(2), 300);

y = linspace(y_range(1), y_range(2), 200);

[X_grid, Y_grid] = meshgrid(x, y);

%% ==================== 势场计算优化 ====================

% 级数系数计算

n = 0:N_terms-1;

lambda_n = (2*n + 1)*pi/(2*beta);

int_w = integral(@(t)exp(-alpha*cos(t)), 0, beta, 'ArrayValued',true);

An = zeros(1, N_terms);

for k = 1:N_terms

lambda = lambda_n(k);

integrand = @(t) (q0/Ks)*(beta - t).*cos(lambda*t).*exp(-alpha*cos(t));

numerator = integral(integrand, 0, beta, 'RelTol',1e-9, 'AbsTol',1e-12);

arg = sqrt(alpha*(lambda^2 - 1));

if imag(arg) ~= 0

arg = abs(imag(arg));

Rn = besselj(0, arg*R);

else

Rn = besseli(0, arg*R);

end

denominator = beta*Ks*lambda*sin(lambda*beta);

An(k) = (-2*q0)*int_w*numerator/(denominator*max(Rn(:))^2 + eps);

end

% 势场合成

Phi = zeros(size(R));

for k = 1:N_terms

lambda = lambda_n(k);

arg = sqrt(alpha*(lambda^2 - 1));

if imag(arg) ~= 0

arg = abs(imag(arg));

Rn = besselj(0, arg*R);

else

Rn = besseli(0, arg*R);

end

Phi = Phi + An(k)*Rn.*cos(lambda*Theta);

end

Phi_p = -q0/Ks*(Theta - beta);

Phi_total = real(Phi) + Phi_p;

%% ==================== 场量计算修正 ====================

% 吸力场计算（增加数值稳定性）

h = (1/alpha)*log(abs(Phi_total) + eps);

% 速度场计算（梯度计算优化）

[dr, dtheta] = gradient(Phi_total, r(2)-r(1), theta(2)-theta(1));

% 正则化处理

Phi_total_reg = Phi_total;

Phi_total_reg(abs(Phi_total_reg)<1e-10) = sign(Phi_total_reg(abs(Phi_total_reg)<1e-10))*1e-10;

v_r = -Ks*exp(-alpha*h).*( (1./(alpha*Phi_total_reg)).*dr + cos(Theta) );

v_theta = -Ks*exp(-alpha*h).*( (1./(alpha*R.*Phi_total_reg)).*dtheta - sin(Theta) );

% 去除异常值

v_r(abs(v_r)>1e3) = 0;

v_theta(abs(v_theta)>1e3) = 0;

%% ==================== 数据预处理优化 ====================

% 坐标转换

X_orig = R.*cos(Theta);

Y_orig = R.*sin(Theta);

% 数据去重（改进方法）

[uniqueXY, ~, idx] = unique(round([X_orig(:) Y_orig(:)]*1e4)/1e4, 'rows');

h_unique = accumarray(idx, h(:), [], @mean);

v_r_unique = accumarray(idx, v_r(:), [], @mean);

v_theta_unique = accumarray(idx, v_theta(:), [], @mean);

theta_unique = accumarray(idx, Theta(:), [], @mean);  % 新增角度平均值计算

% 速度分量转换

v_x_unique = v_r_unique.*cos(theta_unique) - v_theta_unique.*sin(theta_unique);  % 修正维度问题

v_y_unique = v_r_unique.*sin(theta_unique) + v_theta_unique.*cos(theta_unique);  % 修正维度问题

% 区域筛选

valid_idx = (uniqueXY(:,1) >= x_range(1)) & (uniqueXY(:,1) <= x_range(2)) & ...

(uniqueXY(:,2) >= y_range(1)) & (uniqueXY(:,2) <= y_range(2));

uniqueXY = uniqueXY(valid_idx, :);

h_unique = h_unique(valid_idx);

v_x_unique = v_x_unique(valid_idx);

v_y_unique = v_y_unique(valid_idx);

% 改进插值方法

h_grid = griddata(uniqueXY(:,1), uniqueXY(:,2), h_unique, X_grid, Y_grid, 'natural');

v_x_grid = griddata(uniqueXY(:,1), uniqueXY(:,2), v_x_unique, X_grid, Y_grid, 'natural');

v_y_grid = griddata(uniqueXY(:,1), uniqueXY(:,2), v_y_unique, X_grid, Y_grid, 'natural');

v_total = sqrt(v_x_grid.^2 + v_y_grid.^2);

% 创建区域掩膜

theta_grid = atan2(Y_grid, X_grid);

valid_mask = (X_grid >= x_range(1)) & (X_grid <= x_range(2)) & ...

(Y_grid >= y_range(1)) & (Y_grid <= y_range(2)) & ...

(theta_grid <= beta);

% 应用区域限定并去除异常

h_grid(~valid_mask) = NaN;

v_total(~valid_mask | v_total>1e3) = NaN;

v_x_grid(~valid_mask | abs(v_x_grid)>1e3) = NaN;

v_y_grid(~valid_mask | abs(v_y_grid)>1e3) = NaN;

%% ==================== 数据输出 ====================

valid_indices = find(~isnan(h_grid(:)) & ~isnan(v_total(:)));

output_table = table(...

X_grid(valid_indices), Y_grid(valid_indices),...

h_grid(valid_indices), v_total(valid_indices),...

v_x_grid(valid_indices), v_y_grid(valid_indices),...

'VariableNames', {'X','Y','SuctionHead','VelocityTotal','VelocityX','VelocityY'});

writetable(output_table, output_filename);

disp(['数据已保存至: ' output_filename]);

%% ==================== 可视化系统 ====================

figure('Position', [100 100 1200 900], 'Color','w')

% 吸力场分布

subplot(2,2,1)

contourf(X_grid, Y_grid, h_grid, 20, 'LineStyle','none')

hold on

plot(x_range([1 2 2 1]), y_range([1 1 2 2]), 'k-', 'LineWidth',2)

colorbar

title('吸力水头分布 (m)')

xlabel('横向距离 (m)'), ylabel('高程 (m)')

axis equal tight

% 总渗流速度场

subplot(2,2,2)

surf(X_grid, Y_grid, log10(v_total+eps), 'EdgeColor','none')

view(0,90)

shading interp

colorbar

title('总渗流速度场 (log_{10}(m/s))')

xlabel('横向距离 (m)'), ylabel('高程 (m)')

axis tight

% 横向速度场

subplot(2,2,3)

contourf(X_grid, Y_grid, v_x_grid, 20, 'LineStyle','none')

colorbar

title('横向渗流速度 (m/s)')

xlabel('横向距离 (m)'), ylabel('高程 (m)')

axis equal tight

% 竖向速度场

subplot(2,2,4)

contourf(X_grid, Y_grid, v_y_grid, 20, 'LineStyle','none')

colorbar

title('竖向渗流速度 (m/s)')

xlabel('横向距离 (m)'), ylabel('高程 (m)')

axis equal tight

colormap(jet)

saveas(gcf, '渗流场分析结果_最终版.png')

%% ==================== 新增剖面分析 ====================

% 创建新的分析图窗

figure('Position', [200 200 1200 500], 'Color','w')

% 典型横剖面横向速度分析（y=5m水平剖面）

subplot(1,2,1)

profile_y = 5;  % 设定分析高程

[~, y_idx] = min(abs(y - profile_y));  % 寻找最近网格索引

% 提取剖面数据并过滤无效值

valid_x = X_grid(y_idx, :);

valid_vx = v_x_grid(y_idx, :);

valid_mask = ~isnan(valid_vx) & (valid_x >= x_range(1)) & (valid_x <= x_range(2));

% 绘制剖面曲线

plot(valid_x(valid_mask), valid_vx(valid_mask), 'b-', 'LineWidth', 2)

hold on

plot(x_range, [0 0], 'k--')  % 添加零线

title(sprintf('横向速度剖面 (y=%.1fm)', profile_y))

xlabel('横向距离 (m)'), ylabel('v_x (m/s)')

grid on

xlim(x_range)

ylim([min(valid_vx(valid_mask))-0.1*abs(min(valid_vx(valid_mask))),...

max(valid_vx(valid_mask))+0.1*abs(max(valid_vx(valid_mask)))])

text(0.05, 0.95, sprintf('最大速度: %.2e m/s\n最小速度: %.2e m/s',...

max(valid_vx(valid_mask)), min(valid_vx(valid_mask))),...

'Units','normalized', 'VerticalAlignment','top')

% 典型纵坡面竖向速度分析（x=0m垂直剖面）

subplot(1,2,2)

profile_x = -5;  % 设定分析断面

[~, x_idx] = min(abs(x - profile_x));  % 寻找最近网格索引

% 提取剖面数据并过滤无效值

valid_y = Y_grid(:, x_idx);

valid_vy = v_y_grid(:, x_idx);

valid_mask = ~isnan(valid_vy) & (valid_y >= y_range(1)) & (valid_y <= y_range(2));

% 绘制剖面曲线

plot(valid_vy(valid_mask), valid_y(valid_mask), 'r-', 'LineWidth', 2)

hold on

plot([0 0], y_range, 'k--')  % 添加零线

title(sprintf('竖向速度剖面 (x=%.1fm)', profile_x))

ylabel('高程 (m)'), xlabel('v_y (m/s)')

grid on

ylim(y_range)

xlim([min(valid_vy(valid_mask))-0.1*abs(min(valid_vy(valid_mask))),...

max(valid_vy(valid_mask))+0.1*abs(max(valid_vy(valid_mask)))])

text(0.05, 0.95, sprintf('最大速度: %.2e m/s\n最小速度: %.2e m/s',...

max(valid_vy(valid_mask)), min(valid_vy(valid_mask))),...

'Units','normalized', 'VerticalAlignment','top')

colormap(jet)

saveas(gcf, '速度剖面分析.png')

%% ==================== 问题诊断图 ====================

figure('Position', [200 200 1000 400])

% 速度场原始数据分布

subplot(1,2,1)

scatter(uniqueXY(:,1), uniqueXY(:,2), 10, log10(sqrt(v_x_unique.^2 + v_y_unique.^2)+eps), 'filled')

title('原始速度场分布')

xlim(x_range), ylim(y_range)

colorbar

% 级数项贡献验证

subplot(1,2,2)

semilogy(abs(An), 'LineWidth', 2)

hold on

semilogy([1 length(An)], [1e-6 1e-6], 'r--')

title('级数项收敛特性')

xlabel('项数n'), ylabel('|An|量级')

saveas(gcf, '问题诊断图.png')